WAYBAND

카카오 보행 내비게이션 · 햅틱 안전 보조 시스템

팀원용 설치·실행·진동 규칙 통합 가이드

버전 1.0  |  2026년 9월 14일

문서 목적 지도 서버, Raspberry Pi, ToF/IMU, BLE 팔찌 및 ESP32 펌웨어를 팀원이 같은 기준으로 설치하고 시험하기 위한 단일 기준 문서입니다.

# 1. 프로젝트 한눈에 보기

WayBand는 카카오 도보 경로와 사용자의 GPS 위치를 기반으로 회전 지점을 찾고, 좌·우 팔찌 진동으로 이동 방향을 전달하는 보행 보조 시제품입니다. 전방·하방 8×8 ToF와 좌·우 거리 센서는 가까운 장애물, 계단 및 낙차 후보를 감지합니다.

| 구성 | 역할 | 실행 위치 |
| --- | --- | --- |
| 지도 서버 | 카카오 장소·도보 경로, GPS 진행도, 목표 회전각 계산 | PC 또는 Raspberry Pi |
| real | 센서 판단, 지도 명령 수신, IMU 회전 확인, BLE 진동 | Raspberry Pi |
| test | 팔찌·IMU·ToF·계단 기능을 개별 검증 | Raspberry Pi |
| ESP32 | BLE 명령을 받아 진동모터 시간·세기 제어 | 왼쪽/오른쪽 팔찌 |

## 핵심 동작 흐름

카카오 도보 경로 + 휴대폰 GPS
        ↓
회전 방향과 목표각 계산
        ↓
Raspberry Pi가 안전 센서 우선순위 적용
        ↓
해당 ESP32 팔찌 연속 진동
        ↓
MPU6050 목표각 도달 또는 10초 타임아웃
        ↓
진동 즉시 정지

안전 원칙 지도 안내보다 낙차·충돌·계단 경고를 우선합니다. 본 장치는 흰지팡이, 보행 신호 확인 또는 보조자를 대체하지 않습니다.

# 2. 폴더 구조

wayband_final/
├─ app.py                      FastAPI 시작 파일
├─ .env                        카카오 키 (공유 금지)
├─ web/                        카카오맵 웹 화면
├─ wayband/                    경로·회전각·진동 서버
├─ docs/                       팀 공유 문서
└─ hardware/
   ├─ test/                    개별 시험 실행기
   ├─ real/                    실전 통합 제어기
   ├─ wayband_hw/              공통 IMU·BLE·판정 코드
   ├─ apps/                    기능별 테스트 프로그램
   └─ firmware/                ESP32 Arduino 코드

# 3. 하드웨어 구성과 연결

| 장치 | 기본 연결 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| VL53L5CX 전방 | TCA9548A CH0 / 0x29 | 8×8 전방 장애물·상행 계단 |
| VL53L5CX 하방 | TCA9548A CH1 / 0x29 | 8×8 바닥·하행 계단·낙차 |
| VL53L1X 왼쪽 | TCA9548A CH2 / 0x29 | 왼쪽 회전 공간 |
| VL53L1X 오른쪽 | TCA9548A CH3 / 0x29 | 오른쪽 회전 공간 |
| MPU6050 | 메인 I2C / 0x68 | 상대 회전각 |
| TCA9548A | 메인 I2C / 0x70 | 동일 주소 ToF 채널 분리 |
| ESP32 팔찌 2개 | BLE | 왼쪽·오른쪽 진동 |

## Raspberry Pi 기본 배선

3.3V: 물리 핀 1

SDA: GPIO2 / 물리 핀 3

SCL: GPIO3 / 물리 핀 5

GND: 물리 핀 6

모터 배선 진동모터를 ESP32 GPIO에 직접 연결하지 않습니다. MOSFET 또는 모터 드라이버와 플라이백 다이오드를 사용하고 ESP32와 모터 전원의 GND를 공통으로 연결합니다.

# 4. 진동 패턴 기준

| 상황 | 팔찌 | 패턴 | 종료·반복 |
| --- | --- | --- | --- |
| 왼쪽 회전 | 왼쪽 | 연속, 약 86% | 목표각 또는 최대 10초 |
| 오른쪽 회전 | 오른쪽 | 연속, 약 86% | 목표각 또는 최대 10초 |
| 회전 실패 | 양쪽 | 0.15초 × 2 / 간격 0.1초 | 1회 |
| 직진·회피 완료 | 양쪽 | 0.2초 × 1 | 1회 |
| 전방 장애물 | 양쪽 | 0.2초 × 2 / 간격 0.15초 | 새 위험 시 |
| 횡단보도 | 양쪽 | 0.5초 × 2 / 간격 0.3초 | 약 15m 전 1회 |
| 상행 계단 | 양쪽 | 0.18초 + 0.65초 / 간격 0.25초 | 2.5초 간격 |
| 하행 계단 | 양쪽 | 0.14초 × 3 / 간격 0.09초 | 1.8초 간격 |
| 낙차 | 양쪽 | 0.16초 × 3 / 간격 0.1초 | 1초 간격 |
| 회전 방향 막힘 | 막힌 쪽 | 0.15초 × 3 / 간격 0.1초 | 회전 취소 |
| 목적지 | 양쪽 | 0.8초 × 2 / 간격 0.4초 | 1회 |

## 경고 우선순위

시스템 정지 > 낙차 > 전방 충돌 > 계단 > 회전 방향 장애물
> 횡단보도 > 지도 회전 > 목적지 도착

# 5. 카카오 길안내와 목표각

웹에서 출발지와 목적지를 선택하고 카카오 도보 경로를 생성합니다.

브라우저 GPS가 현재 위치를 서버에 지속적으로 보냅니다.

서버는 현재 구간과 다음 구간의 방위각 차이를 계산합니다.

왼쪽은 음수, 오른쪽은 양수인 targetAngleDegrees를 전송합니다.

Raspberry Pi는 해당 팔찌를 연속 진동시키고 MPU6050을 0°로 초기화합니다.

오차 ±4°에 도달하거나 목표각을 통과하면 즉시 멈춥니다.

10초 안에 도달하지 못하면 강제 정지하고 회전 실패 패턴을 보냅니다.

현재 구간 12° → 다음 구간 68°
목표 명령 RIGHT +56°
오른쪽 팔찌 진동 → MPU6050 +56° 확인 → 정지

## 횡단보도

카카오 안내 문구에서 횡단보도를 분류하고 약 15m 전 한 번만 진동합니다. 단계 인덱스를 기록하므로 GPS가 흔들려도 같은 횡단보도에서 반복되지 않습니다.

의미 주의 횡단보도 진동은 '정지하고 보행 신호와 차량을 확인하라'는 알림입니다. 지금 건너도 안전하다는 신호가 아닙니다.

# 6. 8×8 동적 장애물 회피

전방 중앙 영역에서 1m 이내의 인접한 장애물 셀을 여러 프레임 확인합니다.

가로 8개 열의 중앙값과 센서 수평 시야각을 이용해 방향별 거리를 계산합니다.

연속된 빈 열의 실제 예상 폭이 60cm 이상인지 확인합니다.

좌·우 측면 센서가 65cm 이상인 방향만 후보로 남깁니다.

장애물 반대편의 안전 후보 중 진행 방향 변화가 가장 작은 각도를 선택합니다.

회피각은 -30°~+30°로 제한하고 자이로 목표각 제어를 실행합니다.

장애물이 사라지고 측면 안전거리가 5프레임 유지되면 반대 각도로 복귀합니다.

왼쪽 전방 장애물
→ 양쪽 전방 경고
→ 오른쪽 빈 통로 중심 +15° 계산
→ 오른쪽 팔찌를 +15°까지 진동
→ 장애물 통과
→ 왼쪽 팔찌를 -15°까지 진동
→ 양쪽 0.2초: 직진 재개

회피 불가 좌우 모두 65cm 미만이거나 통과 폭이 부족하면 임의 방향을 지시하지 않고 정지 경고를 냅니다.

# 7. 지도 웹 서버 설치 및 실행

## Windows PowerShell

cd C:\Users\사용자명\Desktop\wayband_final
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env

.env에 본인의 키를 입력합니다. 실제 .env 파일은 팀 메신저나 저장소에 공유하지 않습니다.

KAKAO_REST_API_KEY=본인의_REST_API_KEY
KAKAO_JAVASCRIPT_KEY=본인의_JAVASCRIPT_KEY

카카오 개발자 콘솔의 JavaScript 키 허용 도메인에 http://localhost:8000 및 http://127.0.0.1:8000을 등록합니다.

uvicorn app:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

같은 PC에서는 http://localhost:8000/을 엽니다. Raspberry Pi에서 접근할 때는 http://PC의_IP주소:8000/을 사용합니다.

# 8. Raspberry Pi 초기 준비

sudo raspi-config nonint do_i2c 0
sudo reboot

cd ~/wayband_final/hardware
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements-rpi.txt
sudo i2cdetect -y 1
.venv/bin/python i2c_check.py

| 확인 항목 | 정상 기준 |
| --- | --- |
| 메인 I2C | TCA9548A 0x70, MPU6050 0x68 또는 0x69 |
| TCA CH0~CH3 | 각 채널에서 ToF 0x29 |
| BLE 이름 | WAYBAND_LEFT, WAYBAND_RIGHT |
| 지도 서버 | Raspberry Pi에서 http://서버IP:8000 접근 가능 |

# 9. 개별 테스트 순서

권장 순서 I2C → ToF → MPU6050 → ESP32 팔찌 → 목표각 → 계단 → 모의 통합 → 보조자 동행 실전

## 팔찌

cd ~/wayband_final/hardware/test
../.venv/bin/python main.py wrist

L 또는 R을 입력하면 선택한 팔찌가 3초 진동합니다. Q는 종료, S는 즉시 정지입니다.

## 목표 회전각

../.venv/bin/python main.py rotation --timeout 10

-90~+90을 입력합니다. 음수는 왼쪽, 양수는 오른쪽이며 목표각 또는 10초에 진동이 종료됩니다.

## ToF 4개

../.venv/bin/python main.py tof

전방·하방 8×8 거리표와 좌·우 단일 거리를 확인합니다.

## 계단

../.venv/bin/python main.py stairs

평지 기준값을 보정한 뒤 상행·하행 후보가 3프레임 이상 유지되는지 확인합니다.

# 10. 실전 코드 실행

## PC 모의 시험

cd hardware\real
python main.py --simulate-sensors --simulate-ble --simulate-imu ^
  --server-url http://127.0.0.1:8000

## Raspberry Pi 실제 실행

cd ~/wayband_final/hardware/real
../.venv/bin/python main.py \
  --server-url http://PC의_IP주소:8000 \
  --baseline-down-mm 700

MPU6050 좌우 부호가 반대라면 --invert-imu를 추가합니다. baseline-down-mm는 실제 착용 상태의 평지 측정값으로 변경합니다.

# 11. ESP32 Arduino 펌웨어

Arduino IDE에서 hardware/firmware/esp32_wrist_ble/esp32_wrist_ble.ino를 엽니다. 왼쪽과 오른쪽 ESP32에 같은 소스를 사용하며 상단 설정만 다르게 컴파일합니다.

| 팔찌 | 컴파일 설정 | BLE 장치명 |
| --- | --- | --- |
| 왼쪽 | LEFT_WRIST 1 | WAYBAND_LEFT |
| 오른쪽 | LEFT_WRIST 0 | WAYBAND_RIGHT |

보드 패키지와 실제 ESP32/XIAO 보드를 선택합니다.

LEFT_WRIST 값을 설정합니다.

왼쪽 보드와 오른쪽 보드에 각각 업로드합니다.

Raspberry Pi wrist 테스트에서 L/R 연결을 확인합니다.

기본 모터 제어 핀은 XIAO ESP32-C3의 D2입니다. 펌웨어는 P|진동시간|간격|세기 형식과 즉시 정지 S 명령을 처리합니다.

# 12. 실전 전 점검표

| 완료 | 점검 항목 |
| --- | --- |
| □ | 카카오 REST/JavaScript 키와 허용 도메인 설정 |
| □ | 지도 검색·경로선·GPS 길안내 확인 |
| □ | 전방·하방 8×8 방향과 값 확인 |
| □ | 좌·우 센서 위치가 코드 채널과 일치 |
| □ | MPU6050 정지 보정 및 좌우 부호 확인 |
| □ | 왼쪽·오른쪽 ESP32 BLE 이름 확인 |
| □ | 목표각 도달과 10초 타임아웃 확인 |
| □ | 횡단보도·장애물·계단 패턴 구별 |
| □ | 넓은 공간에서 보조자 동행 회피 시험 |
| □ | Ctrl+C 종료 시 양쪽 팔찌 즉시 정지 |

# 13. 문제 해결

| 증상 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 지도가 비어 있음 | 카카오 JavaScript 키, 허용 도메인, 브라우저 콘솔 |
| 장소 검색 실패 | REST 키, 인터넷 연결, 서버 로그 |
| Pi가 명령을 못 받음 | --server-url, 같은 Wi-Fi, PC 방화벽 8000번 |
| BLE 검색 실패 | ESP32 전원, 장치명, BlueZ, 다른 기기의 선점 |
| 회전 방향 반대 | 실행 옵션 --invert-imu |
| 계단 오탐 | baseline-down-mm, 장착 높이·기울기, 8×8 행 방향 |
| 회피 방향 없음 | 좌우 65cm 및 예상 통로 폭 60cm 확보 여부 |

팀 공유 코드는 ZIP 또는 저장소로 공유하되 .env, API 키, .venv, __pycache__는 공유하지 않습니다. 이 문서를 팀의 실행 기준으로 사용하세요.